Examen VMBO-BB

2024

versie blauw, onderdeel B

profielvak-cspe PIE – BB

bijlage

opdracht 2 en 3	werkvolgorde

| stuknummer 1 | - maatcontrole uitgangsmateriaal (liniaal + schuifmaat of rolmaat) - afbramen (vijl) - buiglijnen en gaten aftekenen (hoogteschuifmaat, centerpons en hamer, kraspen en liniaal) - gaten Ø4 boren en afbramen (boormachine, spiraalboor Ø4 en verzinkboor) - vier hoeken uithoeken (uithoekschaar) - schuine kanten knippen (hefboomschaar, uithoekschaar) - uitgehoekte en schuine kanten afbramen (vijl) - plaat buigen op de buiglijnen (vingerzetbank) - eindcontrole (liniaal, schuifmaat en gradenboog) - Let op: de gaten Ø3,2 pas boren bij montage |
| --- | --- |

| stuknummer 2 | maatcontrole uitgangsmateriaal (schuifmaat) afbramen (vijl) gat Ø10,5 en schroefgat M6 aftekenen en centeren (hoogteschuifmaat, centerpons en hamer (of centerboor) gat Ø10,5 boren en verzinken (boor Ø3,5 of 4, boor Ø10,5 en verzinkboor) schroefgat M6 voorboren, zoekrandje aanbrengen en tappen (boor Ø5, verzinkboor, tap(set) M6 en wringijzer) afwerken en eindcontrole (zoetvijl, schuifmaat en testschroef M6) |
| --- | --- |

| stuknummer 3 | - maatcontrole uitgangsmateriaal (schuifmaat), - afbramen (vijl) - werkstuk inspannen (draaimachine) - kopvlak vlakdraaien (draaimachine en gebogen ruwbeitel) - astap Ø20 – 25 draaien (draaimachine) - afschuinen 3x45° en kantje breken aan astap (draaimachine) - schroefgat M10 aanbrengen (draaimachine, centerboor, boor Ø8,5, verzinkboor, tap M10, taphouder of wringijzer) - werkstuk omdraaien en kopse kant vlakdraaien (draaimachine en gebogen ruwbeitel) - lengte opmeten en werkstuk weer inspannen (draaimachine en schuifmaat) - het werkstuk op lengte 40 mm draaien (draaimachine en gebogen ruwbeitel) - afschuinen 3x45° (draaimachine) - eindcontrole (schuifmaat, testbout M10) |
| --- | --- |

| stuknummer 4 | - maatcontrole uitgangsmateriaal (rolmaat) - afbramen (vijl) - werkstuk in bankschroef plaatsen en punt vijlen (zoetvijl) - werkstuk omdraaien - zoekrandje aanbrengen (vijl of schuurband) - schroefdraad M10 aanbrengen (snijplaat M10 en snijraam) - eindcontrole (schuifmaat, testmoer M10) |
| --- | --- |

| stuknummer 5 | - maatcontrole uitgangsmateriaal (schuifmaat) - middelpunt aftekenen en centeren (hoogteschuifmaat of liniaal en kraspen, centerpons en hamer) - diameter Ø100 aftekenen (steekpasser) - gat Ø10 boren (boormachine, griptang, boor Ø10) - cirkel uitknippen (hefboom knipschaar) - afbramen (vijl) - eindcontrole (schuifmaat) |
| --- | --- |

| stuknummer 6 | - maatcontrole uitgangsmateriaal (liniaal + schuifmaat) - afbramen (vijl) - buiglijnen, gaten en sleufgat aftekenen (hoogteschuifmaat of kraspen en liniaal, centerpons en hamer) - gaten Ø3,2 en Ø4 boren en afbramen (boormachine, spiraalboor Ø3,2 en Ø4 en verzinkboor) - gat Ø39 aanbrengen (getrapte (plaat)boor of pons) - sleufgat 12 aanbrengen (beugelzaag en vijl) - twee hoeken uithoeken (uithoekschaar) - schuine kanten knippen (hefboomknipschaar) - afbramen (vijl) - plaat buigen op de buiglijnen (zetbank) - eindcontrole (liniaal, schuifmaat en gradenboog) |
| --- | --- |

einde n